Esteira para Separação de Tomates

Celso Roberto Lima dos  Santos/ celsorugby@hotmail.com

Heloanny Fernanda  F. M. de Souza Monteiro/ heloanny.fernanda@hotmail.com

Isabela de Souza Ribeiro/ isabeladesouzaribeiro2309@gmail.com

Profª Helcy Moreira Martins Aguiar

Orientador: Profº.MSc Diego Henrique Emygdio Lázaro

RESUMO

No projeto foi realizada uma adaptação em uma esteira para separação dos tomates, sendo vermelhos ou verdes, contribuindo assim para o processo de triagem realizado pelo agricultor, desta forma ganha  praticidade  na hora da separação.

Quando o tomate for colocado na esteira automaticamente passará por um sensor que distinguirá sua cor, se for vermelho passará direto e caíra em uma caixa, e se for verde receberá um toque da alavanca e cairá em outra. Sensores fazem o controle dos tomates que passam na esteira gerenciados  pelo  micro  controlador Arduíno.

Palavras-Chave

Esteira, sensor, separação, triagem.

# INTRODUÇÃO

# ESTUDO DE CASO

Em geral, a separação dos tomates nas estufas ocorre de forma manual, acarretando risco ao trabalhador, e onerando o tempo produtivo, em virtude da falta de uma tecnologia que propicie ganho de escala. Para amenizar esse fato esteiras são utilizadas. A esteira será implementada na estufa. O principal resultado a ser alcançado com esse trabalho é a melhoria no trabalho realizado pelos funcionários, com ganho para a segurança do trabalhador, e em escala produtiva e financeira. Vale ressaltar, que para este projeto será realizado um protótipo que simula em escala a realidade que o mesmo pode trazer ao ser implementado na estufa.

# TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Utilizou-se um microcontrolador Arduíno, módulo sensor de cor RGB, motor de corrente contínua, esteira pré-moldada, servo motor, jumpers, resistores e programação na linguagem de arduíno.

- A seguir são apresentados os conceitos de cada componente utilizado:

- Micro controlador Arduíno:

- A placa de um Arduino consiste em um microcontrolador (que é um microcomputador de um único circuito, ele processa o código desenvolvido pelo desenvolvedor), com componentes complementares para facilitar a programação e incorporação para outros circuitos.

- Motor de corrente contínua:

- Um motor cc nada mais é do que um motor alimentado por corrente contínua (CC), sendo esta alimentação proveniente de uma bateria ou qualquer outra de alimentação CC. A sua comutação (troca de energia entre rotor e estator) pode ser através de escovas (escovado) ou sem escovas (brushless) e com relação a velocidade, o motor cc pode ser controlado apenas variando a sua tensão, diferentemente de um motor elétrico de corrente alternada (CA) cuja a velocidade é variada pela frequência.

- Esteira pré-moldada:

- Servo motor:

- Os Servo motores, também chamados de servos, são muito utilizados quando o assunto é robótica. De forma simplificada, um servomotor é um motor na qual podemos controlar sua posição angular através de um sinal PWM.

- Jumpers:

- Os jumpers são chaves elétricas utilizadas em placas e alguns dispositivos, como discos rígidos para ativar, regular ou desativar funções específicas do sistema que não são acessíveis via software.

- Resistores:

- Os resistores são componentes eletrônicos passivos, muito comuns no mundo da eletrônica e a letra R é usada para representá-lo. Os resistores não são polarizados, ou seja, não possuem polo positivo e negativo. A função do resistor é limitar o fluxo de corrente elétrica que passa por ele, e a essa limitação se dá o nome de resistência, medida em ohms, e ela define qual a facilidade ou dificuldade que os eletrons terão que enfrentar para passar pelo resistor. Quanto maior o valor da resistência (em ohms) mais difícil será para os eletrons passarem pelo resistor e quanto menor o valor da resistência (em ohms) mais fácil será para os eletrons passarem. A limitação do fluxo da corrente elétrica que o resistor impõe causa também uma queda na tensão.

O sensor de cor TCS3200

O sensor de cor TCS3200 tem duas fileiras de 5 pinos, onde encontramos os pinos de controle (S0, S1, S2, S3), saída (OUT), controle do Led (LED) e alimentação (VCC e GND). Os pinos Vcc e GND estão em duplicidade, e você pode usar qualquer um deles para alimentar o módulo.

Os pinos S0 e S1 determinam a frequência de saída, e os pinos S2 e S3 determinam qual nível de cor será detectado no momento, segundo a tabela abaixo:

O pino LED serve para ligar (nível 0 – LOW) ou desligar (nível 1 – HIGH), os leds brancos em volta do sensor.

Circuito Arduino e Sensor TCS3200

No nosso circuito, vamos utilizar um Arduino Uno, um sensor de cor TCS3200 e um led RGB difuso 5mm, que vai acender nas cores vermelho, verde ou azul conforme a cor do objeto que for colocado em frente ao sensor:

O led RGB é do tipo anodo comum, com o esquema de ligação abaixo:

Você pode fazer a ligação com 3 resistores, conforme a imagem acima, ou utilizar, para efeitos de testes, apenas um resistor no anodo (pino maior). No nosso circuito utilizamos apenas um resistor de 10K.

Programa o sensor de cor TCS3200

A princípio o sensor de cor TCS3200 não usa nenhuma biblioteca específica, já que vamos acionar os pinos S0, S1, S2 e S3 pelos pinos digitais, e ler o valor da saída OUT também por um pino digital.

A cada ciclo do loop é efetuada uma leitura das cores, e os valores lidos são mostrados no serial monitor. Esses valores também são utilizados para determinar qual das três cores do led serão acesas.

?

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 | //Programa: Sensor TCS3200 e led RGB //Pinos de conexao do modulo const int s0 = 8; const int s1 = 9; const int s2 = 12; const int s3 = 11; const int out = 10; //Pinos do led RGB int pinoledverm = 2; int pinoledverd = 3; int pinoledazul = 4; //Variaveis cores int red = 0; int green = 0; int blue = 0; void setup() { pinMode(s0, OUTPUT); pinMode(s1, OUTPUT); pinMode(s2, OUTPUT); pinMode(s3, OUTPUT); pinMode(out, INPUT); pinMode(pinoledverm, OUTPUT); pinMode(pinoledverd, OUTPUT); pinMode(pinoledazul, OUTPUT); Serial.begin(9600); digitalWrite(s0, HIGH); digitalWrite(s1, LOW); } void loop() { //Detecta a cor color(); //Mostra valores no serial monitor Serial.print("Vermelho :"); Serial.print(red, DEC); Serial.print(" Verde : "); Serial.print(green, DEC); Serial.print(" Azul : "); Serial.print(blue, DEC); Serial.println(); //Verifica se a cor vermelha foi detectada if (red < blue && red < green && red < 100) { Serial.println("Vermelho"); digitalWrite(pinoledverm, LOW); //Acende o led vermelho digitalWrite(pinoledverd, HIGH); digitalWrite(pinoledazul, HIGH); } //Verifica se a cor azul foi detectada else if (blue < red && blue < green && blue < 1000) { Serial.println("Azul"); digitalWrite(pinoledverm, HIGH); digitalWrite(pinoledverd, HIGH); digitalWrite(pinoledazul, LOW); //Acende o led azul } //Verifica se a cor verde foi detectada else if (green < red && green < blue) { Serial.println("Verde"); digitalWrite(pinoledverm, HIGH); digitalWrite(pinoledverd, LOW); //Acende o led verde digitalWrite(pinoledazul, HIGH); } Serial.println(); //Delay para apagar os leds e reiniciar o processo delay(50); digitalWrite(pinoledverm, HIGH); digitalWrite(pinoledverd, HIGH); digitalWrite(pinoledazul, HIGH); } void color() { //Rotina que le o valor das cores digitalWrite(s2, LOW); digitalWrite(s3, LOW); //count OUT, pRed, RED red = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); digitalWrite(s3, HIGH); //count OUT, pBLUE, BLUE blue = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); digitalWrite(s2, HIGH); //count OUT, pGreen, GREEN green = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); } |
| --- | --- |

O programa lê as cores primárias (RGB), mas você pode configurar o programa para detectar outras cores. Nas imagens abaixo, temos o sensor detectando a cor azul...

e também a cor  verde...

- REFERÊNCIAS:

- https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-e-arduino/ ARDUÍNO

- https://www.sick.com/br/pt/sensores-de-registro/sensores-de-cor/c/g113666  SENSORES

- https://www.citisystems.com.br/motor-cc/MOTOR DE CORRENTE

- https://portal.vidadesilicio.com.br/o-que-e-servomotor/ SERVO MOTOR

- https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/03/jumpers-entenda-o-que-sao-e-para-que-servem-essas-pecas.html JUMPERS

http://www.comofazerascoisas.com.br/resistor-o-que-e-e-para-que-serve-introducao-aplicacao.htmlRESISTOR